四川省郫县豆瓣股份有限公司X光异物检测机采购项目

技术要求及其他要求

前提：除有特别说明外，本章“★”号条款为重要指标，不允许负偏离，如有负偏离，供应商响应将被视为不合格响应而被拒绝。

一、X光异物检测机技术要求

项目总体目标：对红油豆瓣瓶装产品（500g-1200g）进行异物检测、剔除,提升产品品质。

1、X光异物检测机（X射线异物检测机）：

检测物料：红油豆瓣瓶装成品，规格为500g-1200g；检测异物类别主要有金属类、环氧树脂类、石头类、玻璃类、陶瓷类及其他密度大于豆瓣的所有异物。

★（1）、满足受检物料：PET瓶装豆瓣酱（已铝箔封口），温度≤50℃。

★（2）、主体材质SUS304；含输送总长≤4300mm；右出；传送带参考高900±50mm,具体参照现场生产线设备为准。

★（3）、发射源功率≥350W。

★（4）、带声光报警及剔除机构。

★（5）、满足受检产品最大外形尺寸：φ110H180mm；重量1.3KG/瓶。

★（6）、检测速度：≥10000瓶/H，速度可调；传送带承重满足生产需求。

★（7）、带料检测所有部位保证精度：不锈钢球≥1mm,玻璃球≥4mm，陶瓷球≥3mm，重复检测误检率≦1%。

★（8）、X射线泄漏≤1μSv/h。

★（9）、15英寸及以上触摸屏操作，Windows7以上正版操作系统。

★（10）、具备自学习功能且后期免费升级。

★（11）、含连线安装及所需电缆线、气管、线槽、空开等所有配套附件、辅材。

二、其他要求

★1、实施交付及验收要求：

1.1、本项目采购合同签订生效之日起 25 个日历天内，供应商应完成本项目的交付、安装、调试，交付采购人验收。

1.2、供应商人员必须遵守采购人的要求。

1.3、交付使用后由采购人组织验收：

1.3.1、设备在交付使用后15个工作日为设备试用期，试用期内如设备性能、运行情况等无法满足使用要求，采购人可无条件退货。由此所产生的费用由供应商自行负责。

1.3.2、设备在交付使用后，如有设备及配件质量出现问题，供应商应及时上门处理，如10个工作日还不能处理，采购人有权要求退换货物，并在10日内完成，如换货后还有问题，视作供应商根本违约，采购人可依法追究供应商的违约责任。

1.3.3、采购人在设备试用期结束后，稳定运行15日（期间无故障）后对设备进行验收。

1.3.4、验收标准：按国家有关规定以及双方合同约定的质量和技术参数要求进行验收。

★2、产品要求：

2.1、供应商须按产品采购要求提供产品及相关材料，所提供的产品必须是原厂正品，拒绝仿冒伪劣产品；

2.2、领取成交通知书和签订合同要求：采购人有权要求成交供应商在领取成交通知书前，提供竞争性磋商文件中设备技术参数要求的佐证资料原件。有权要求成交供应商在签订合同前对磋商产品进行现场测试，如不能达到竞争性磋商文件要求的成交供应商将认定为虚假承诺，追究相应责任。

★3、售后服务：

3.1、供应商负责免费为采购人培训操作及维修人员。包括：基本原理、操作使用及维修保养、紧急事故处理方法。

3.2、设备投入正常运行后，供应商应于质保期内定期（三个月一次）对采购人进行技术指导或电话回访。

3.3、整机质保期为最终验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 24 小时内响应到场，并承担路费、维修费等，易损件免费。如不能按时到场将按 500元/小时 在质保金中扣除。

3.4、质保期内累计出现故障 12 次或累计故障时间 12 小时，质保期以累计故障 12次或累计故障时间 12 小时当天起重新计算质保期或全额扣除质保金（由采购人自行评估）。