四川省郫县豆瓣股份有限公司输送线采购项目技术要求及其他要求

一、输送线采购技术要求

项目总体目标：该设备用于与甲方红油生产线新增的X光异物检测机配套，确保生产顺行，详细技术要求如下：

- 新增4段K450型输送链板（含1段移动式）、2段K600型输送链板，总长度约25米，按现场设备实际安装位置、高度连线匹配；

- 输送链板机架材质304不锈钢，板材实厚≥2mm；

- 各段输送链板松紧可调，配置物料检测光电、变频器、急停、紫光电机（铜线圈）及紫光减速机；内包输送配置304不锈钢圆棒护栏，外包输送链板配置C40铝护栏。含电缆线、气管、链板过渡连接、不锈钢线槽、连线安装，保证整线正常运行所需的所有配套附件、辅材、控制（需与原产线联动控制）等。

- X光异物检测机前配置分瓶螺杆或星轮机构1套，保证X光机正常检测物料。

- 含新输送链板安装及旧链板拆装移机、新旧链板连线适配改造，以使整线设备连线生产。

- 二、其他要求

1.实施交付及验收要求：

1.1本项目采购合同签订生效之日起 25 个日历天内，供应商应完成本项目的交付、安装、调试，交付采购人验收。

1.2供应商人员必须遵守采购人的要求。

1.3交付使用后由采购人组织验收：

1.3.1设备在交付使用后15个工作日为设备试用期，试用期内如设备性能、运行情况等无法满足使用要求，采购人可无条件退货。由此所产生的费用由供应商自行负责。

1.3.2设备在交付使用后，如有设备及配件质量出现问题，供应商应及时上门处理，如10个工作日还不能处理，采购人有权要求退换货物，并在10日内完成，如换货后还有问题，视作供应商根本违约，采购人可依法追究供应商的违约责任。

1.3.3采购人在设备试用期结束后，稳定运行15日（期间无故障）后对设备进行验收。

1.3.4验收标准：按国家有关规定以及双方合同约定的质量和技术参数要求进行验收。

2.整机质保期为最终验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 24 小时内响应到场，并承担路费、维修费等，易损件免费。如不能按时到场将按 200元/小时 在质保金中扣除。

3.质保期内累计出现故障 12 次或累计故障时间 12 小时，质保期以累计故障 12次或累计故障时间 12 小时当天起重新计算质保期或全额扣除质保金（由采购人自行评估）。